# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SUKCESYWNĄ   DOSTAWĘ   ARMATURY  I ELEMENTÓW NAPRAWCZYCH SIECI  WODOCIĄGOWEJ

Znak sprawy: JML16/2012r.

zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, ze zm. zwanej dalej "ustawą")

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

„Wodociągi Kieleckie”  Sp. z o.o.

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy w Kielcach  –  Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147680

ul. Krakowska 64, 25-701  Kielce

tel. +48 41 365 31 00, faks +48 41 345 52 20

NIP:  959-116-49-32

Kapitał zakładowy: 56 672 000,00 zł

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl

Ogłoszenie zamieszczono: 	- strona internetowa: www.wod-kiel.com.pl: dnia ………….….r.

-	tablica ogłoszeń: siedziba Zamawiającego – ul. Krakowska 64, 
25-701 Kielce; dnia ………………….r.

SIWZ dostępna jest:		- strona internetowa: www.wod-kiel.com.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony”.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach, których wartość przekracza kwotę 50 000,00 złotych oraz jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, zwanych dalej zamówieniami sektorowymi lub zamówieniami. Postępowanie prowadzone jest 
z udziałem Komisji Przetargowej.

3. Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Integralną część SIWZ stanowią  Załączniki  nr 1-4 do SIWZ.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa armatury i elementów naprawczych sieci wodociągowej według następującego zestawienia:

I Część – Dostawa doszczelniaczy złączy kielichowych.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 80         –      4 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 100        –     4 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 150        –     3 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 200        –     3 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 250        –     1 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 300        –      6 szt.

- Doszczelniacz złączy kielichowych Ø 800        –      1 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części I:

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-500, zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową lub powłoką z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np. poliamidu technicznego) (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- wykonanie śrub, nakrętek i podkładek z materiału ze stali nierdzewnej co najmniej         w klasie A2 lub ze stali cynkowanej ogniowo;

- uszczelka z gumy EPDM lub NBR,  o kształcie stożka, w jednym odcinku, gotowa do montażu;

- trwałe oznaczenie na korpusie:  producenta/logo, klasy i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej rurociągu;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- do oferty dołączyć wzór produktu z pozycji nr 1;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

II Część – Dostawa hydrantów nadziemnych i podziemnych.

- Hydrant nadziemny Ø 80  o głębokości zabudowy 1250 mm                       – 10 szt.

- Hydrant nadziemny zabezpieczony przed złamaniem Ø 80 o  głębokości  zabudowy 1250 mm                                                                                                       –   2 szt.

- Hydrant nadziemny podwójne zamknięcie Ø 80 o  głębokość zabudowy 1250 mm 
                                                                                                                       –   4 szt.

- Hydrant nadziemny podwójne zamknięcie, zabezpieczony  przed  złamaniem Ø 80 
z głębokością zabudowy 1200 mm                                                                –   1 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80 wysokość 750 mm                                                 –   1 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80 wysokość 1000 mm                                               –   2 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80 wysokość 1250 mm                                               –   6 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80 wysokość 1500 mm                                               –   1 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80  z podwójnym zamknięciem, wysokość 750 mm
                                                                                                                        –   2 szt.

- Hydrant podziemny Ø 80 z podwójnym zamknięciem, wysokość 1000 mm
                                                                                                                         –   4 szt.

#### Wymagania techniczne dotyczące Części II:

- hydrant musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów;

- wyrób wyposażony w element samoodwadniający;

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu;  w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne;

- zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany 
z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, całkowicie zawulkanizowanego. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, gdzie gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ 
w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu;

- korpus hydrantu, komora dolna, uchwyt kłowy wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową lub żywicą epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m), dopuszcza się zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych emalią;

- elementy gumowe wykonane z elastomeru,  EPDM lub NBR;

- wrzeciono, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno;

- tuleja uszczelniająca tłok wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo  lub ze stali nierdzewnej, nakrętka i uszczelnienie wykonane z mosiądzu;

- dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego (dotyczy hydrantów 
z podwójnym zamknięciem), możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez wykopywania;

- wydajność  minimalna 36 m3/h;

- zastosowanie hydrantów do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, kołnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- odlew korpusu musi posiadać  oznakowanie określające: producenta, średnicę 
i ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- oferowane hydranty muszą posiadać atest PZH.

III Część – Dostawa kształtek kołnierzowych: króćców dwu i jedno  kołnierzowych,  trójników, kolan, zwężek  kołnierzowych.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 100 Ø 50           –         10 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 200 Ø 50           –           4 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ø 50           –           5 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 100 Ø 80           –           6 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 200 Ø 80           –         18 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ø 80           –         35 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø 80           –           8 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 1000 Ø 80         –           2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 100 Ø 100         –           4 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 200 Ø 100         –           4 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ø100 	    –	    11 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø100 	    – 	    16 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 1000 Ø100 	    – 	      4 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ø150 	    – 	      3 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 400 Ø150          – 	      7 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø150 	    –  	    12 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L  1000 Ø150 	    – 	      3 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 200 Ø200 	    – 	      2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ø200 	    –   	      2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø200 	    –  	      2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 1000 Ø200 	    – 	      2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 300 Ų250 	    – 	      1 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø250 	    – 	      1 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 500 Ø300	    – 	      2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy FF L 1000 Ø300 	    – 	      2 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø50		    – 	       2szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø80 		    – 	      5 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø100 		    – 	      8 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø150 		    – 	    10 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø200 		    – 	      2 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø250	                – 	      2 szt.

- Kolano dwukołnierzowe <90 Ø300 		    – 	      4 szt.

- Kolano dwukołnierzowe  stopowe   Ø80           –	    28 szt.

- Kolano dwukołnierzowe  stopowe Ø100           –	      4 szt.

- Króciec jednokołnierzowy Ø100 		    –           1szt.

- Króciec jednokołnierzowy Ø150 		    – 	     1 szt.

- Króciec jednokołnierzowy FW Ø80 		    – 	     7 szt.

- Króciec jednokołnierzowy FW Ø100 	    – 	     4 szt.

- Króciec jednokołnierzowy FW Ø150 	   – 	     3 szt.

- Króciec jednokołnierzowy FW Ø250 	   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy 50/50			   –	     2szt.

- Trójnik kołnierzowy 80/80 			   – 	     3szt.

- Trójnik kołnierzowy100/50 			   –	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy100/80 			   – 	     5 szt.

- Trójnik kołnierzowy 100/100 			   – 	     7 szt.

- Trójnik kołnierzowy 150/50 			   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy 150/80 			   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy150/100 			   –	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy150/150 			   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy200/80 			   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy 200/100 			   – 	     1 szt.

- Trójnik kołnierzowy 200/150 			   – 	     1 szt.

- Trójnik kołnierzowy 250/80 			   – 	     1 szt.

- Trójnik kołnierzowy 250/150 			   – 	     1 szt.

- Trójnik kołnierzowy 300/80 			   – 	     1 szt.

- Trójnik kołnierzowy 300/100 			   – 	     2 szt.

- Trójnik kołnierzowy 300/200 			   – 	     2 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 80/50 		   – 	     2 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 100/50 		   – 	     3 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa100/80 		   – 	     2 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 150/50		   – 	     2 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 150/100 		   – 	     2 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 200/50 		– 	  1 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 300/100 		– 	  1 szt.

- Zwężka dwukołnierzowa 300/200 		– 	  1 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części III:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnątrz 
i wewnątrz antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- jednolity odlew; nie dopuszcza się kołnierzy nakręcanych jedynie na gwint i punktowo spawanych;

- równoprzelotowy przepływ na całej długości kształtki,(nie dotyczy zwężek i trójników redukcyjnycych);

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, kołnierze zwymiarowane 
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- na kołnierzach w miejscu montażu uszczelki wyfrezowane rowki;

- do oferty dołączyć wzór produktu z pozycji 1;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

IV Część – Dostawa kształtek z kołnierzami obrotowymi

- Króciec dwukołnierzowy z kołnierzami obrotowymi L 500 Ø 80         – 	2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy z kołnierzami obrotowymi L 250 Ø 80         – 	2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy z kołnierzami obrotowymi L 500 Ø 100       – 	1 szt.

- Króciec dwukołnierzowy z kołnierzami obrotowymi L 500 Ø 150       – 	2 szt.

- Króciec dwukołnierzowy z kołnierzami obrotowymi L 250 Ø 100       – 	1 szt.

- Kolano stopowe (kołnierz obrotowy) Ø 80 		                           – 	4 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części IV:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnątrz 
i wewnątrz antykorozyjnie farbą  proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- równoprzelotowy przepływ na całej długości kształtki;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, kołnierze zwymiarowane 
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

V Część – Dostawa kształtek kielichowych i kielichowo-kołnierzowych.

- Kształtki kielichowo kołnierzowe (kieliszek) Ø 80 		– 	2 szt.

- Kształtki kielichowo kołnierzowe (kieliszek) Ø 100 		– 	3 szt.

- Łuk  dwukielichowy  110 DN 100                                         –          1 szt.

- Łuk  dwukielichowy  450   DN 100                                       –          3 szt.

- kolano  dwukielichowe  900   DN 100                                  –          3 szt.

- Łuk  dwukielichowy  110   DN 150                                       –          2 szt.

- Łuk  dwukielichowy   300  DN 150                                       –          2 szt.

- Kolano  dwukielichowe   900  DN 150                                  –          4 szt.

- Łuk  kielichowy   450  DN 300                                              –          2 szt.

- Trójnik kielichowo-kołnierzowy DN 100/50                          –          2 szt.

- Trójnik kielichowo-kołnierzowy DN 100/80                          –          7 szt.

- Trójnik kielichowo-kołnierzowy DN 150/50                          –          3 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części V.

- wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnątrz
 i wewnątrz antykorozyjnie farbą epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- równoprzelotowy przepływ na całej długości kształtki;

- korpus i kołnierz ma stanowić jednolity odlew;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, kołnierze zwymiarowane 
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

VI Część – Dostawa kranów nawiertnych/nawiertek.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur żeliwnych, stalowych  80/50     – 	      2 szt.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur żeliwnych, stalowych  100/50   – 	      4 szt.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur żeliwnych, stalowych  150/50   – 	      4 szt.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur  PVC 90/50 	                             – 	      1 szt.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur PVC 110/50 	                 – 	      1 szt.

- Kran nawiertny/nawiertka NWZ do rur PVC 160/50                             – 	       2 szt.

- Nawiertka samonawiercajaca na rury PVC DN 90/50                          –           2 szt.

- Nawiertka samonawiercajaca na rury PVC DN110/50                         –           2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części VI:

- kranów nawiertnych / nawiertek NWZ do rur żeliwnych i stalowych:

- wszystkie elementy żeliwne  wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową, żywicą epoksydową lub poliamidem technicznym (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- obejma ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej z zamocowaną gumą na całej powierzchni;  z zamocowaną opaską gumową i uszczelką wykonana z gumy NBR/EPDM;

- zasuwa klinowa miękkouszczelniona Ø 50 z gwintem wewnętrznym (od strony przyłącza wodociągowego) ; korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400; korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane masą na gorąco; dopuszcza się połączenie bezgwintowe korpusu z pokrywą; trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR; nalewka w stopce klina; pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu  równa średnicy nominalnej; prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; ogranicznik posuwu klina zabezpieczający przed zwulkanizowaniem gumy na klinie z uszczelką zasadniczą zasuwy; odlew korpusu zasuwy z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę i ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- armatura przygotowana do bezpośredniego montażu, skręcona w jedną całość, możliwość wykonania nawiertu przy pracującym wodociągu pod ciśnieniem;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- trwale oznakowane w widocznym miejscu, informujące o producencie/logo, klasie 
i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej, ciśnieniu maksymalnym;

- do oferty dołączyć wzór produktu w ilości 1 szt. z poz.1 - 3;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

-  kranów nawiertnych / nawiertek NWZ do rur PVC:

- wszystkie elementy żeliwne  wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową, żywicą epoksydową lub poliamidem technicznym (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

- stopa z obejmą połączone 4 śrubami ze stali nierdzewnej;

- stopa i obejma w całości wyłożona gumą NBR/EPDM;

- zasuwa klinowa miękkouszczelniona Ø 50 z gwintem wewnętrznym (od strony przyłącza wodociągowego) ; korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400; korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane masą na gorąco; dopuszcza się połączenie bezgwintowe korpusu z pokrywą; trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR; nalewka w stopce klina; pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń 
w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu  równa średnicy nominalnej; prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; ogranicznik posuwu klina zabezpieczający przed zwulkanizowaniem gumy na klinie 
z uszczelką zasadniczą zasuwy; odlew korpusu zasuwy z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę i ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- armatura przygotowana do bezpośredniego montażu,  skręcona w jedną całość;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- trwale oznakowane w widocznym miejscu, informujące o producencie/logo, klasie 
i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej, ciśnieniu maksymalnym;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

-  nawiertek  samonawiercających  do rur PVC:

  - możliwość wykonania nawiertu poprzez kran nawiertny przy pracującym wodociągu pod ciśnieniem;

  - kadłub, stopa i obejma wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową, żywicą epoksydową lub poliamidem technicznym (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

  - uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem;

  - głowica zabezpieczona przed wykręceniem;

  - uszczelki i oring z gumy EPDM / NBR;

  - stopa i obejma łączona za pomocą śrub ze stali nierdzewnej;

  - stopa i obejma w całości wyłożona gumą;

  - nóż / wiertło wykonane ze stali nierdzewnej;

  - armatura przygotowana do bezpośredniego montażu,  skręcona w jedną całość;

  - zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

  - trwale oznakowane w widocznym miejscu, informujące o producencie/logo, klasie 
i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej, ciśnieniu maksymalnym;

  - oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

VII Część – Dostawa łączników .

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 50	zakres 58 - 73	mm	– 	  8 szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 80 	zakres 87-107	mm     –	16 szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 100 zakres 108-131mm	– 	39 szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 150 zakres 159-183 mm	– 	44 szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 200	zakres 218-240 mm	– 	12 szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 250 zakres 268-293 mm	– 	   2szt.

- Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 300 zakres 318-347 mm	– 	   6 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 50  zakres  58-  73 mm   	– 	   6 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 65  zakres  68-  85 mm  	– 	   4 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 80  zakres  87-  107 mm   	– 	   7 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 100  zakres  108-  131 mm 	– 	 23 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 150  zakres  159-  183 mm  	– 	 12 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 200  zakres  218-  240 mm      – 	 10 szt.

- Łącznik rurowo-rurowy DN 250  zakres  268-  293 mm  	– 	   2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części VII:

- zastosowanie do montażu na bosych końcówkach rur wodociągowych wykonanych ze stali, żeliwa szarego oraz żeliwa sferoidalnego;

- korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
min. EN-GJS-400,  zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m); dopuszczamy zabezpieczenie antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego;

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali zabezpieczonej przed korozją powłoką antykorozyjną;

- uszczelka wykonana z EPDM lub NBR o konstrukcji umożliwiającej dostosowanie się do zewnętrznej średnicy rury, osłonięta pierścieniem dociskowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym;

- możliwość montowania na rurach odchylonych o kąt min.  ±3°;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, dla łączników R-K kołnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- oznakowanie trwale na korpusie w postaci odlewu/nalepki zawierającej informacje: producent/logo, rodzaj użytego materiału, średnica nominalna, ciśnienie max.;

- podane zakresy są wielkościami minimalnymi; dopuszcza się łączniki posiadające większe zakresy pod warunkiem, że obejmują podany zakres;

- do oferty dołączyć wzór produktu z pozycji nr 1;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

VIII Część – Dostawa łączników o dużych średnicach.

- Łącznik R-K na rury z żeliwa szarego Ø 350 				– 2 szt.

- Łącznik R-K na rury z żeliwa szarego zakres 632-645 Ø 600 	           – 2 szt.

- Łącznik R-R do łączenia rur z żeliwa sferoidalnego z rurami z żeliwa szarego zakres 592-541/542-555 Ø 500 							– 2 szt.

- Łącznik R-R do łączenia rur z żeliwa sferoidalnego z rurami z żeliwa szarego Ø 								                         	– 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części VIII:

- zastosowanie do łączenia bosych końcówek rur wodociągowych;

- korpus i pierścienie dociskowe wykonane ze stali walcowanej,  zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m); dopuszczamy zabezpieczenie antykorozyjne z tworzywa sztucznego termoplastycznego;

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane min. ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali zabezpieczone przed korozją powłoką antykorozyjną;

- pierścień uszczelniający (uszczelka) o konstrukcji umożliwiającej dostosowanie się do zewnętrznej średnicy rury wykonany z EPDM lub NBR, osłonięty pierścieniem dociskowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym;

- możliwość montowania na rurach odchylonych o kąt min.  ±3°;

- armatura oznakowana trwale na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierająca m.in. informacje: producent, średnica nominalna, ciśnienie max.;

- zastosowanie do rur wodociągowych o ciśnieniu 1,6 MPa, kołnierze owiercone na ciśnienie  1,0 MPa, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- podane zakresy są wielkościami minimalnymi; dopuszcza się łączniki posiadające większe zakresy pod warunkiem, że obejmują podany zakres;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

IX Część – Dostawa nasuwek dwudzielnych do rur stalowych ocynkowanych.

- Nasuwka dwudzielna do rur stalowych ocynkowanych DN 20  zakres   26 - 28 mm

– 10 szt.

- Nasuwka dwudzielna do rur stalowych ocynkowanych DN 25 zakres   33 – 35 mm

– 20 szt.

- Nasuwka dwudzielna do rur stalowych ocynkowanych DN 32 zakres  42 – 44 mm 
                                                                                                         – 35 szt.

- Nasuwka dwudzielna do rur stalowych ocynkowanych DN 40 zakres  48 – 50 mm

– 14 szt.

- Nasuwka dwudzielna do rur stalowych ocynkowanych DN 50 zakres  57 – 60 mm

– 32 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części IX:

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpieczony wewnętrznie 
i zewnętrznie antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m);

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej;

- uszczelka z gumy EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana; wywinięta po obu stronach korpusu każdej części;

- nasuwka skręcana dwustronnie, możliwość montażu za pomocą jednego klucza monterskiego (odlane gniazda w korpusie zabezpieczające przed obracaniem śruby)

- długość L=120 mm ± 20 mm

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- podane zakresy są wielkościami minimalnymi; dopuszcza się nasuwki posiadające większe zakresy pod warunkiem, że obejmują podany zakres;

- trwałe oznaczenie: producenta/logo, zakresu średnic zewnętrznych zastosowania, ciśnienia nominalnego;

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu z pozycji 1;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

X Część – Dostawa nasuwek dwudzielnych do rur wodociągowych.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 50 zakres 68-74        –   4 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 65 zakres 75 – 84     –   2 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 80 zakres 94-102      –   8 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 100 zakres117-124   – 34 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 150 zakres 168-178  – 22 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 200 zakres 218-226  –   5 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 250 zakres 272-292  –   3 szt.

- Nasuwka dwudzielna na rurę wodociągową Ø 300 zakres 326-348  –   3 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części  X:

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpieczony wewnętrznie
i zewnętrznie antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m) lub powłoką z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np.poliamidem technicznym);

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed korozją powłoką antykorozyjną;

- nasuwka skręcana dwustronnie, możliwość montażu za pomocą jednego klucza monterskiego (odlane gniazda w korpusie zabezpieczające przed obracaniem śruby);

- uszczelka z gumy EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana z trwałym zabezpieczeniem przed wywinięciem w miejscach połączeń gumy;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- podane zakresy są wielkościami minimalnymi; dopuszcza się nasuwki posiadające większe zakresy pod warunkiem, że obejmują podany zakres.

- trwałe oznaczenie: producenta/logo, zakresu średnic zewnętrznych zastosowania, ciśnienia nominalnego;

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu z powyższej Części;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XI Część – Dostawa łączników kołnierzowych amortyzacyjnych.

- Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny Ø 100 – 2 szt.

- Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny Ø 125 – 2 szt.

- Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny Ø 150 – 4 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XI:

- uszczelnienie: EPDM/NBR;

- kołnierz – wykonany ze stali galwanizowany;

- przyłącza: stal ocynkowana;

- kołnierze owiercone  na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- parametry techniczne:

DN 100 –L=135 mm (± 5 mm), ściśnięcie – 18 (± 1 mm), rozciąganie 10 (± 1 mm);

DN 125 – L=170 mm (± 5 mm), ściśnięcie – 18 (± 1 mm), rozciąganie 10 (± 2 mm);

DN 150 – L=180 mm (± 5 mm), ściśnięcie – 18 (± 2 mm), rozciąganie 10 (± 2 mm);

- zastosowanie do wody pitnej;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XII Część – Dostawa skrzynek ulicznych żeliwnych.

- skrzynka do zasuwy żeliwna    			   	 –   35 szt.

- skrzynka do hydrantu żeliwna          				 –    8 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XII:

- korpus i po krywa wykonane min. z żeliwa szarego GJL 200, zabezpieczone od zewnątrz 
i wewnątrz antykorozyjnie;

- trzpień mocujący ze stali nierdzewnej, zamocowany na stałe w pokrywie, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione;

- pokrywa powinna przylegać na całej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywać się bez zahamowań 
i miejscowych oporów, w pokrywie umieszczone ucho pozwalające na podnoszenie pokrywy;

- zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do hydrantu 367/262 mm ±10 mm, wysokość 310mm ±10 mm ,pokrywa oznakowana literą H;

- zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw 190 mm ±10 mm, wysokość skrzynki 270 mm ±10 mm, pokrywa oznakowana literą W;

- konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni;

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu.

XIII Część – Dostawa skrzynek ulicznych PEHD.

- skrzynka do zasuw PEHD 				– 30 szt.

- skrzynka do hydrantów PEHD 			– 10 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XIII:

1. materiał: korpus z tworzywa sztucznego -  poliamid P lub HD-PE, pokrywa – żeliwo min. GJL
    200, zabezpieczona przed korozją warstwą z powłoki antykorozyjnej, trzpień mocujący 
    zamocowany na stałe w pokrywie, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione;

2. pokrywa powinna przylegać na całej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie
    i opuszczanie pokrywy powinno odbywać się bez zahamowań i miejscowych oporów;

3. skrzynka do zasuw:  zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki – 190 mm + 10 mm, 
    wysokość skrzynki – 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literą W;

4. skrzynka do hydrantu: zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki – 367/262 mm + 
    10 mm,  wysokość skrzynki – 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literą H;

5. konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni;

6. odporność na wysoką temperaturę – min. 170º C;

7. korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur;

XIV Część – Dostawa kołnierzy przejściowych 8/4 otwory DN 80.

- Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80 – 10 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XIV:

- wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową, żywicą epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m);

- zastosowanie do sieci wodociągowych;

- w kołnierzu przejściowym umieszczone otwory na sześciokątne łby śruby;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XV Część – Dostawa kołnierzy stalowych gwintowanych i pełnych.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 50/32     		 –  10 szt.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 50/40      	 –  10 szt.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 50/50      	 –  55 szt.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 80/50     		 –    6 szt.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 250/50   		 –    2 szt.

- Kołnierz stal gwint.(gwint wew.) Ø 300/50    	 –    2 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 50                         	 –    7 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 80                         	 –  10 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 100                       	 –   8 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 150                       	 –   2 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 200                      		 –   2 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 250                      		 –   2 szt.

- Kołnierz stalowy pełny Ø 300                       	 –   2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XV:

- wykonane ze stali;

- zabezpieczone powłoką galwaniczną;

- gwint w kołnierzach uniemożliwiający połączenie z przewodem wodociągowym;

- zastosowanie do rur wodociągowych, ciśnienie PN16;

- grubość kołnierzy: min 20 mm (± 2 mm);

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu z tej Części;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XVI Część – Dostawa kompletów uszczelniających i uszczelek.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 50  		 –   35 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 80  		 –   35 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 100 		–   35 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 150 		–   17 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 200 		–   10 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 250 		–     4 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 300 		–     8 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 400 		–     2 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 500 		–     2 szt.

- Uszczelka z wkładką metalową Ø 600 		–     4 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 50               		–  248 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 65              		–    18 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 80              		–  260 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 100             		–  174 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 150            		–    83 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 200            		–    56 szt.

- Komplet uszczelniający Ø 250             		–      5 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XVI:

- uszczelka wykonana z gumy EPDM lub NBR z wkładką stalową ;

- śruby, nakrętki i podkładki co najmniej  ze stali cynkowanej ogniowo;

- każdy komplet spakowany trwale w jedną całość (np. w torebce foliowej), oznakowany trwale np. etykietą informującą o średnicy nominalnej;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu z pozycji 11;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XVII Część – Dostawa opasek naprawczych do rur ocynkowanych.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 15 		– 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 20 		– 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 25 		– 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 32 		– 4 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 40 		– 4 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych ocynkowanych DN 50 		– 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące opaski naprawczej dla Części XVII:

- opaska naprawcza na rury stalowe ocynkowane  jednoczęściowa;

- blacha, kątownik napinający, zamek, płytka mostowa wykonana co najmniej ze stali nierdzewnej;

- śruby/szpilki zamykające opaskę przyspawane na stałe do korpusu opaski spawem ciągłym;

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej ogniowo, śruby zabezpieczone kapturkami  z tworzywa sztucznego;

- uszczelka wykonana z EPDM  lub  NBR, powierzchnia ryflowania lub kratkowana, przymocowana do powierzchni uszczelniającej w postaci jednoczęściowego płaszcza 
z trwałym zabezpieczeniem przed wywinięciem w miejscu połączenia gumy;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;

- montaż/skręcanie za pomocą jednego klucza monterskiego;

- trwałe oznaczenie na produkcie: producent/logo, średnica nominalna lub zakres średnicy zewnętrznej, materiał na jaki ma być montowana;

- do oferty dołączyć jeden wzór produktu z Części XVII;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XVIII Część – Dostawa opasek naprawczych do rur stalowych i żeliwnych.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 80 		            – 3 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 200 DN 100 		– 9 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 100 		– 13 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 125 		– 4 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 200 DN 150 		– 8 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 150 		– 17 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 200 		–   2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 225 		–   2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 300 DN 250 		–   1 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 500 DN 300 		–   2 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 200 DN 50 			–   5 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 200 DN 80 			–   8 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 80 			– 12 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 200 DN 100 		–   6 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 100 		– 20 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 200 DN 150 		–   2 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 150 		–   5 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 200 		–   2 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 250 		–   1 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 300 		–   5 szt.

XIX Część – Dostawa opasek naprawczych do rur stalowych i żeliwnych o dużych średnicach.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 500 DN 400 – 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 500 DN 500 – 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur stalowych L 500 DN 600 – 2 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 300 DN 400 – 1 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 500 DN 500 – 1 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 500 DN 600 – 1 szt.

- Opaska naprawcza do rur żeliwnych L 500 DN 800 – 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczące opaski naprawczej dla Części XVIII, XIX:

- opaska naprawcza na rury z żeliwa szarego i stali jednoczęściowa do DN 300 oraz dwu-, 
     trój- lub cztero-dzielna dla średnic powyżej DN 300 mm;

- blacha, kątownik napinający, zamek, płytka mostowa wykonana co najmniej ze stali 
      nierdzewnej;

- śruby/szpilki zamykające opaskę przyspawane na stałe do korpusu opaski spawem
      ciągłym;

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej
      ogniowo, śruby zabezpieczone kapturkami  z tworzywa sztucznego;

- uszczelka wykonana z EPDM  lub  NBR, powierzchnia ryflowania lub kratkowana,
      przymocowana do powierzchni uszczelniającej w postaci jednoczęściowego płaszcza 
      z trwałym zabezpieczeniem przed wywinięciem w miejscu połączenia gumy;

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16 do DN 600, powyżej DN 600 
      PN 10;

- trwałe oznaczenie na produkcie: producent/logo, średnica nominalna lub zakres średnicy
      zewnętrznej, materiał na jaki ma być montowana;

- dołączyć wzór produktu z Części XVIII, XIX;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XX Część – Dostawa zestawu opasek naprawczych.

- Komplet opasek naprawczych do rur DN 350-600 – 2 kpl

Wymagania techniczne dotyczące Części XX :

  - zastosowanie do sieci wodociągowych z rur z żeliwa, stali i PE w zakresie średnic od DN 350 do DN 600, ciśnienie robocze – PN 16;

  - śruby/szpilki zamykające opaskę – przyspawane na stałe do korpusu opaski spawem ciągłym;

  - wykonanie z blachy stali nierdzewnej zabudowy długości min. 250 mm; do blachy trwale przymocowana uszczelka z gumy EPDM i NBR; śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej;

  - komplet zabezpieczony trwałym opakowaniem, elementy trwale oznakowane wraz  
z instrukcją montażu;

  - oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XXI Część – Dostawa zasuw i obudów.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 50      		– 32 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 65      		 –  2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 80       		– 28 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 100     		– 22 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 150     		– 12 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 200     		–   3 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 250     		–   1 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (krótka) Ø 300     		–   2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (długa) Ø 50        		– 10 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (długa) Ø 80        		–   4 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (długa) Ø 100      		–   2 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (długa) Ø 150      		–   4 szt.

- Zasuwa kołnierzowa (długa) Ø 200      		–   1 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 50    		–  84 szt.

- Obudowa teleskopowa L 2500 Ø 50    		–  16 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 80    		–  34 szt.

- Obudowa teleskopowa L 2500 Ø 80    		–  13 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 100  		–  16 szt.

- Obudowa teleskopowa L 2500 Ø 100  		–    4 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 150  		–    7 szt.

- Obudowa teleskopowa L 2500 Ø 150 		           –     6 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 200 		           –     3 szt.

- Obudowa teleskopowa L 2500 Ø 200 		           –     4 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 250 		           –     1 szt.

- Obudowa teleskopowa L 1600 Ø 300 		           –     2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XXI - zasuwy:

- ciśnienie robocze PN 16; kołnierze owiercone na ciśnienie PN 10 zgodnie 
z obowiązującą normą PN-EN;

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zalewane masą na gorąco; dopuszcza się połączenie bezgwintowe korpusu z pokrywą;

- wszystkie elementy żeliwne z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m);

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowany na zimno; trzpień łożyskowany dla zasuw o średnicy  300 mm;

- klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR; nalewka w stopce klina;

- pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu  równa średnicy nominalnej;

- niezależne uszczelnienie trzpienia typu  oring, uszczelka manszetowa (wargowa), pierścień górny;

- prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy;

- ogranicznik posuwu klina zabezpieczający przed zwulkanizowaniem gumy na klinie 
z uszczelką zasadniczą zasuwy;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę i ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- do oferty dołączyć wzór produktu o najmniejszej średnicy;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

#### Wymagania techniczne dotyczące Części XXI - obudowy teleskopowej do zasuwy:

- obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

- nasadka wrzeciona i łeb do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- rura zewnętrzna ochronna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC;

- obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

- pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem; zawleczka przymocowana do każdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; średnica otworu w nasadce obudowy max. +2 mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy;

- trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

- obudowa trwale oznakowana (producent/logo, średnica nominalna);

- do oferty dołączyć wzór produktu do najmniejszej średnicy .

XXII – Dostawa zaworu klapowego zwrotnego DN 300 do istniejącego zestawu pompowego.

1.  zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 300   PN 16      -     3 szt.

#### Wymagania techniczne dotyczące Części XXII:

      - zamknięcie: grzybkowe wspomagane sprężyną;

      - korpus: żeliwo sferoidalne epoksydowane pomalowane na kolor niebieski;

      - zespół zamknięcia: stal nierdzewna;

      - uszczelka: EPDM;

      - przyłącza: PN 16;

      - Qn=360m3/h, pełne otwarcie klapy;

      - długość zabudowy: zgodnie z PN-EN 558-1  -  L=181±10 mm;

      - całkowity wymiar zewnętrzny -  381±10 mm;

      - klapa musi być wyposażona w zawiesie do transportu;

      - praca w dowolnym położeniu;

      - nie może generować uderzeń hydraulicznych;

      - szczelność zapewniona dzięki płaskiej uszczelce;

      - cicha praca, zwarta zabudowa;

      - oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XXIII Część – Dostawa zaworów zwrotnych do istniejących kompaktowych zestawów pompowych (takich jak zawory firm BEST i SOCLA).

- Zawór zwrotny SOCLA typ 601 Ø 1 ½”         – 2 szt.

- Zawór zwrotny SOCLA typ EB223 Ø 1 ¼”    – 2 szt.

- Zawór zwrotny BEST L 70 mm Ø 1 ½”         – 2 szt.

- Zawór zwrotny BEST L 72 mm Ø 50            – 2 szt.

- Zawór zwrotny BEST L 92 mm Ø 65            – 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XXIII:

- dot. poz. 1 – przyłącze z gwintem wewnętrznym 1 ½”

– długość zabudowy – 78 mm;

– zespół zamknięcia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym
                          wspomagany sprężyną;

– korpus, prowadnica, zabieradło i zaślepka  - wykonane z mosiądzu;

– trzpień – wykonany z POM;

–uszczelka i oring  - wykonane z EPDM;

–sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej.

- dot. poz. 2 – przyłącze z gwintem zewnętrznym 1 ½”

–  długość zabudowy – 88 mm

– zespół zamknięcia: grzybek z prowadnicą osiową i sprężyną powrotną;

– korpus, prowadnica, zabieradło i zaślepka  - wykonane z mosiądzu;

– trzpień – wykonany z POM;

–uszczelka i oring  - wykonane z EPDM;

– sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej.

– przyłącze rozszerzone względem średnicy nominalnej

– 2 otwory kontrolne ¼” z zaślepkami.

- dot. poz. 3 – przyłącze z gwintem wewnętrznym 1 ½”  , PN: 16 bar

– długość zabudowy – 70 mm

–zespół zamknięcia: grzybek mosiężny z prowadnicą osiową i sprężyną
                          powrotną, uszczelka EPDM

- materiał : mosiądz

- dot. poz. 4 – przyłącze z gwintem wewnętrznym  Ø 50 ,   PN: 16 bar

–  długość zabudowy –72 mm

– zespół zamknięcia:  grzybek mosiężny z prowadnicą osiową i sprężyną 
                          powrotną, uszczelka EPDM

– materiał : mosiądz

- dot. poz. 5 – przyłącze z gwintem zewnętrznym 65 mm, PN: 16 bar

–  długość zabudowy – 92 mm

– zespół zamknięcia: grzybek mosiężny z prowadnicą osiową i sprężyną 
                            powrotną, uszczelka EPDM

–  materiał : mosiądz

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

XXIV Część – Dostawa zaworu pływakowo-wypływowego do istniejącego zbiornika wody.

1. zawór pływakowy-wypływowy, kątowy  (o parametrach takich jak VAG SAV) Ø 80 
                                                                                                                                   – 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczące Części XXIV:

1.   zawór regulacyjny kątowy do utrzymywania poziomu w zbiornikach o swobodnym lustrze 
      wody;

- do kontaktu z wodą pitną;

- sterowany – pływakiem;

- uszczelnienie miękkie; np. EPDM;

- zamykany przy podnoszącym się lustrze wody;

- korpus, pokrywa i tłok wykonane z żeliwa sferoidalnego (GGG-40)

- pływak i osprzęt z materiałów nierdzewnych;

- dźwignia dzielona z materiałów nierdzewnych;

- części żeliwne pokryte powłoką epoksydową;

- ciśnienie nominalne – PN 10;

- owiercenie według DIN 2501.

- Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia z Części I - XXIV:

  - Na asortyment oferowanej armatury Wykonawca dołączy gwarancję minimum 5 lat potwierdzoną odpowiednim oświadczeniem. Gwarancja będzie  liczona od daty dostarczenia materiału do magazynu Zamawiającego.

  - Przedmiot zamówienia musi być produkowany w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV   441 630 00-0   –  rury i osprzęt

CPV  441 631 60-9   – przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

CPV  441 632 00-2   – osprzęt do przewodów rurowych

CPV  441 632 30-1   – złącza do przewodów rurowych

CPV  441 632 40-4   – łączniki do przewodów rurowych

CPV  441 671 10-2   – kołnierze

CPV  441 631 00-1   – rury

CPV  421 311 60-5   – hydranty

CPV  421 312 30-7   – zawory zasuwowe

- Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte   zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 
W przypadku dopuszczenia podwykonawcy - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

- Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 
W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wybrany do realizacji zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od Wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia dostaw z podwykonawcami.

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:
 - przedmiot umowy będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.

2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego – Kielce, ul. Krakowska 64 (Magazyn Centralny).

3. Poszczególne dostawy częściowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.   Dostawy winny odbywać się w dni robocze w godz.: od 7:30 do 14:00.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW,  ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  ORAZ 
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie  - wykonali minimum 3 zamówienia  odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie z oferowanym zakresem o wartości niemniejszej niż:

- Część I     –       5 000,00 zł

- Część II     –    30 000,00 zł

- Część III     –   50 000,00 zł

- Część VI    –     2 000,00 zł

- Część VII    –  20 000,00 zł

- Część VIII    – 12 000,00 zł

- Część IX      –   4 000,00 zł

- Część X       – 20 000,00 zł

- Część XVI   – 15 000,00 zł

- Część XVIII – 10 000,00 zł

- Część XIX –     6 000,00 zł

- Część XXI   – 30 000,00 zł

Dla pozostałych Części  Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

2.Zamawiający oceniając potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wymaga:

2.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 1.1.–1.4.  Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr  2 do SIWZ.

# 2.2. Ocena   spełnienia warunku określonego w pkt.1.2. nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę:

# 2.2.1. wykazu wykonanych dostaw (Zał. nr 3), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców;

2.2.2. dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane w sposób należyty;

2.2.3. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca w tym zakresie polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2 b Ustawy Pzp.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub złożenia wyjaśnienia.

2.3,W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda załączenia:

2.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi  Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.3.2.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust 1 i 2 ustawy  Pzp.

2.3.3.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady 
spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w rozdziale X. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uzna za odrzuconą.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1. zamiast dokumentów 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4. Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.,

6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych, w pkt  2.3.2.,  2.3.3. i 2.3.4. niniejszego rozdziału.

6.3. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).

7.1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy wspólnie.

Warunek określony w rozdz. V pkt 1 ppkt 1.5. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilnej) każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt 2.3.1.,  2.3.2.,  2.3.3.,  2.3.4. (oświadczenie i kopia dokumentu odpowiednio podpisane oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczy dany dokument).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
……………………………………………………………………………………

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo, do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.4. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i ma zawierać:

- oznaczenie mocodawcy,

- oznaczenie pełnomocnika,

- zakres pełnomocnictwa,

- czas na jaki jest udzielone.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy.

Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa 
z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się 
o udzielenie zamówienia i wskazuje imiennie pozostałych Wykonawców.

W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę.

7.5. Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu dostawy, 
w tym zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

- związanie co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania Umowy,

- wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań, przyjmowania od Zamawiającego płatności na rzecz wszystkich Wykonawców, wyłącznego wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego z tytułu dostaw cząstkowych oraz do dokonywania pomiędzy nimi rozliczeń, przyjmowania od Zamawiającego instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna,

- zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

- role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu Umowy.

Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.

Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

8. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;

b) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, 
o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem;

-   nr faksu Zamawiającego  -  41 345-52-20,

Pisma doręczone faksem muszą być dostarczone również w oryginale.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert. Zapytania złożone po upływie tego terminu pozostają bez rozpoznania.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja  jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :

- w sprawach dot. zakresu zamówienia           –  Grzegorz Stefański faks:  41 345-52-20

- w sprawach formalnych                                 – Anna Kendra-Jabłońska  faks:  41 345-52-20

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

- II Część       – 1600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

- III Część      – 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

- VII Część    – 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

- X Część     –  1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście  złotych)

- XXI Część  –  2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście  złotych)

- XXII Część –  1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset  złotych)

w terminie składania ofert.

W Częściach: I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII 
i XXIV – wadium nie jest wymagane.

2. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późniejszymi zmianami).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej w PLN należy wpłacać przelewem na konto  
Spółki z o.o. „Wodociągi Kieleckie” - Nr 79 1030 1162 0000 0000 0508 0201.

4. Wadium, wnosi się przed upływem terminu składania ofert; w terminie składania ofert, kwota wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego.

5. Wykonawca, którego oferty nie zabezpieczono wymaganą kwotą wadium, zostanie
z postępowania wykluczony a jego ofertę uznaje się za  odrzuconą.

6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, oryginał dokumentu gwarancyjnego (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem postępowania, którego dotyczy)  musi być złożony w Biurze Obsługi Klienta Spółki, przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwraca wadium;

7.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania albo zamknięciu przetargu bez wyboru oferty, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagano wcześniej w SIWZ.

7.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana a jednocześnie:

8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w SIWZ wraz z ofertą,

8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w SIWZ.

8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na    wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 tej Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia otwarcia ofert;  bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty, najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena i nie może jej zmienić.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 
i oświadczenia wskazane w rozdziale X niniejszej SIWZ. Dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa) musi być załączone do oferty.  Pełnomocnictwo musi być podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy).

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres, podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

- Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączników do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do niej na drukach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

- Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikami powinna być zespolona w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty w przypadku, gdy strony nie będą ponumerowane i/lub nie będzie zespolona 
w sposób trwały.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; poprawki muszą być dokonane poprzez skreślenie i nadpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Koperta winna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą 
i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:…          ……………………………… …………………………………………………
                                         < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO >

oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa armatury i elementów naprawczych sieci wodociągowej

nie otwierać przed : 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1200

< NAZWA i ADRES OFERENTA >

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 11, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku przesyłania oferty drogą pocztową lub przy wykorzystaniu usług firm kurierskich albo złożenia w innym miejscu niż określone przez Zamawiającego 
w rozdziale XI niniejszej SIWZ – za jej nie otwarcie podczas sesji jawnego otwarcia ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

X. ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Wypełniony i podpisany formularz oferty; Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik 
nr 2 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych dostaw na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Dokument potwierdzający wykonanie dostaw w sposób należyty (załączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Parafowany na każdej stronie wzór umowy; Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust 1 i 2 ustawy  Pzp.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa).

- Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązania 
(w przypadku  podmiotów występujących wspólnie).

13. Aprobaty techniczne wydane dla oferowanych produktów (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

14. Atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną wydany dla oferowanych produktów oprócz Części XII, XIII, XXI (załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

15. Kartę katalogową  produktu z wymaganiami opisanymi dla każdej części  w rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

16. Wzory produktów -  należy załączyć 1 sztukę produktu wskazanego w danej Części.

Wzory należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta / Magazynie Centralnym w terminie składania ofert.

Przesyłka ze wzorami winna być zaadresowana tak jak oferta z dopiskiem „Sukcesywna dostawa armatury i elementów naprawczych sieci wodociągowej - wzory”.
Przesyłka  ze wzorami winna zawierać spis przekazanych produktów. Każdy produkt / wzór winien być opatrzony numerem zgodnym ze spisem oraz numerem części, której dotyczy.

Dokumentację postępowania (ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami) Zamawiający przechowuje przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność (art.59 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień 
w Spółce Wodociągi Kieleckie)

Na wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, Zamawiający zwróci załączone do oferty wzory produktów. Zwrot wzorów nastąpi poprzez  odebranie z siedziby Spółki lub przesłanie na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożenia pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym upłynął termin składania ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: „Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64  -  Biuro Obsługi Klienta.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz.: 1145.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:  Kielce, ul. Krakowska 64.

4. Zmiana i wycofanie oferty:

a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt 2 niniejszego rozdziału,

b) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdz. IX pkt 11 SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Otwarcie ofert  jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczącą ceny ofertowej.

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wykonawca oblicza Cenę oferty brutto wypełniając rubryki tabeli zawartej w „Formularzu oferty”– załącznik  nr 1 do SIWZ.

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; (musi uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane  a konieczne do właściwego wykonania dostawy).

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając według zasad matematycznych.

4. Wyliczoną Cenę oferty (w „Formularzu oferty”), Wykonawca podaje liczbowo i słownie 
w odpowiednich rubrykach „Formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:  cena         -          waga kryterium:  100 %.

7. Oferta Wykonawcy przedstawiająca najniższą cenę w danej części  uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

8. Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego  - ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane wyżej kryterium wyboru dla danej części.

10. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. O wynikach postępowania przetargowego Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców.

13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

13.1. nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

13.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

13.3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

13.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże informacje z części jawnej postępowania tym Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

15.1.  oczywiste omyłki pisarskie,

15.2. omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

15.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ nie powodującej istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

17. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

18.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 24 ustawy. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy (przesyłając zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) termin, po upływie którego może zostać zawarta umowa.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I niniejszej SIWZ, oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa do zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na brak innych ofert lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy, której przedmiotem będzie udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej Części.

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy, 
o którym Wykonawca zostanie powiadomiony, na rachunek bankowy Spółki wskazany 
w rozdziale VII.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wniesionej kwoty zabezpieczenia 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od  Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  zawartych w niej warunkach.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 niniejszego rozdziału.

3. W uzasadnionych przypadkach dotyczących wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy  
w zakresie oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik musi odpowiadać parametrom co najmniej takim jak oferowany produkt z gwarancją zachowania oferowanej ceny.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany podatku VAT naliczonego od wartości netto części przedmiotu umowy niezrealizowanej przez Wykonawcę z przyczyn przez niego niezawinionych w dacie zmiany stawki podatku.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość:

a) przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w rozdziale IV pkt 1 niniejszej SIWZ (w drodze aneksu) – w przypadku, gdy kwota brutto na zakup przedmiotu zamówienia zostanie niezrealizowana w tym terminie.

b) skrócenia terminu realizacji umowy określonego w rozdziale IV pkt 1 niniejszej SIWZ –

w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej na zakup przedmiotu zamówienia.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia skargi na wynik przetargu do Prezesa Zarządu  Spółki „Wodociągi Kieleckie” w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

2. Skargę wniesioną po terminie Zamawiający odrzuca.

3. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

4. O wniesieniu skargi Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania.

5. Skarga podlega rozstrzygnięciu w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej wniesienia.

6. Wniesienie skargi kończy procedurę odwoławczą.

Do SIWZ załączono:

- Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, załącznik 
nr 2 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych dostaw, załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ

Podpisy członków Komisji Przetargowej:

- ............................................   3.   ..........................................

- ..........................................    4.    ..........................................

5.  ..........................................

Zatwierdzam

-----------------------

(data  zatwierdzenia)